高層建築物等の防災計画書の取扱い要領                                                                  　　　　　R2.2.26

| 高さ | 建築物 の高さ 区分 |  | 防災計画書の作成が必要 |  | 防災計画書の作成が不要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 評定機関で評定 | 評定に代わり特定行政庁の指導 |  |
| 60m 45m | 60m超 |  | 全ての建築物 |  |  |
|  |  |  | 全ての建築物 |  |  |
|  | 60m以下 | 45m以下 | 次に掲げる条件のいずれかに該当する建築物 (１) 右記のＡ、Ｂ欄の条件に該当する建築物を除く建築物 (２) その他、特定行政庁が必要と認めたもの | Ａ 次に掲げる条件を満足する建築物(31m<H≦45m） - 令第129条の１３の２に該当する共同住宅で２以上の屋外階段、避難階段又は 特別避難階段を設けたもので、平面計画が平明なもの - その他、特定行政庁が評定機関の評定を不要と認めたもの | Ｂ 次に掲げる条件のいずれかに該当する建築物の内、避難上、安全上及び防災支障の無いもの - 共同住宅にあっては、31mを超える部分の階数が１で、その階の居室の床面積が200㎡以下、かつ住戸数が２以下のもの - 事務所にあっては、31mを超える部分の階数が１で、利用者が少数のものに限定され、その階の床面積が500㎡以下かつ屋外階段、避難階段又は特別避難階段が２以上あるもの - 31mを超える階が用途上、利用者が少数のものに限定される場合で、かつ防災上問題が少ないことが明らかなもの |
| 31m |  |  |  |  |  |
|  | 31m以下 |  | 【防災計画書の作成が必要な高さの取扱い】 上記31mラインをスラブが超えた場 合とする。 次に掲げる条件のいずれかに該当する建築物 - 旅館、ホテルの用途に供する建築物で、５階以上の階又は地階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が2,000㎡を超えるもの - 建築基準法施行令第147条の２各号に掲げる用途に併せて供する複合建築物で、５階以上の階又は地階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が2,000㎡を超えるもの - 劇場等における収容人員の合計が、2,000人を超えるもの - ３階以上の階において不特定多数が利用する建築物で、床面積の合計が10,000㎡（駐車場の床面積を除く）を超えるもの - その他、特定行政庁が必要と認めたもの | 1/8 以 下 31m | 左記の条件に該当しない建築物 |
|  |  |  |  | (1)特定行政庁が評定機関の評定を不要と認めたもの |  |

注）防災計画書は、各特定行政庁による取扱いとなりますので詳細は、建築を予定されている地域の所管の特定行政庁へお問い合わせください。

〔大阪府内建築行政連絡協議会〕

＝評定機関（7）＝

（一財）日本建築センター　　 06-6264-7731　　　日本ERI(株)大阪支店　　 06-4706-4557

（一財）日本建築総合試験所　　 06-6966-7600　　　ビューローベリタスジャパン（株）大阪事務所　　 06-6205-5552

（一財）大阪建築防災センター     06-6943-7253　　　（株）国際確認検査センター大阪本店　　 06-6222-6626

（株）東京建築検査機構     03-6264-9585　　　（株）近確機構　　　　　　　　　　　　　　　　 06-6942-7720